Рис.1. Установка ТСУ на автомобиль

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ОСТ 37.001.096-84. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  - Не допускается буксировка прицепа полной массой более 750кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 50кгс.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара | - 50мм |
| Вертикальная нагрузка на шар, не более | - 50кгс |
| Полная масса буксируемого прицепа, не более | - 750кг |
| Масса ТСУ, не более | - 16,5кг |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1 | ТСУ HY-20 HYNDAI Elantra | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подрозетник | - 1 шт. |
| 3 | Шар | - 1 шт. |
| 4 | Уголок левый | - 1 шт. |
| 5 | Уголок правый | - 1 шт. |
| 6 | Болт М12х1,25х70 | - 2 шт. |
| 7 | Болт М10х35 | - 2 шт. |
| 8 | Болт М10х1,25х30 | - 4 шт. |
| 9 | Болт М8х25 | - 2 шт. |
| 10 | Гайка М12х1,25 самоконтр. | - 2 шт. |
| 11 | Гайка М10 | - 2 шт. |
| 12 | Гайка М8 | - 2 шт. |
| 13 | Шайба Ø10 | - 8 шт. |
| 14 | Шайба Ø8 | - 4 шт. |
| 15 | Шайба пружинная Ø10 | - 6 шт. |
| 16 | Шайба пружинная Ø8 | - 2 шт. |
| 17 | Руководство | - 1 шт. |

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ (см.Рис.1)

- Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

-Демонтировать задний бампер и его усилитель вместе с пенопластовым демпфером;

-Установить ТСУ (поз.1) на штатные места крепления фаркопа и зафиксировать с помощью крепежных элементов (поз.8,13,15) без затяжки;

- Крепежными элементами (поз.7,11,13,15), закрепить к ТСУ (поз.1) уголки (поз.4,5) без затяжки;

- Закрепить уголки (поз.4,5) к лонжеронам автомобиля с помощью крепежных элементов (поз.9,12,14,16);

- Произвести окончательную затяжку болтов и гаек, начиная с крепления кронштейнов ТСУ и уголков к лонжеронам автомобиля, затем ТСУ и уголки между собой (момент затяжки резьбы М10 – 3,5±0,3кгсм, резьбы М8 – 1,5±0,2кгсм);

-Установить шар (поз.3) и подрозетник (поз.2) на ТСУ (поз.1) крепежными элементами (поз.6,10);

- Вырезать на нижней кромке заднего бампера по центру отверстие шириной 70мм и глубиной 50мм;

- Демонтировать средний кронштейн крепления бампера с усилителя и установить на место усилитель,     пенопластовый демпфер и бампер;

- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-232512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

# Тел.: (4812) 600-323, (4812) 600-310, 64-64-00

Г. Смоленск ул. Тенишевой д.6, Ново-Московская 2/8

# E-mail: info@pricep67.ru  сайт: www.pricep67.ru

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

HYUNDAI  Elantra (седан) 2007-2010г.

Код: HY-20

### Руководство по монтажу и эксплуатации