*Кронштейн крепления розетки

Кронштейн боковой

2 шт.

Сцепной шар

Балка ТСУ

*Болт М10х90

*Шайба 40х40

*Втулка L=48

*Шайба 10х30

*Шайба 10.65.Г

*Гайка М10

4 шт

*Болт М10х35

*Шайба 10х30

*Шайба 10.65Г

Гайка М10

4 шт

*Болт М10х35

*Шайба 10.65Г

*Шайба 10х30

2 шт

*Болт М12х1,25х75

*Гайка М12х1,25 самостоп

2 шт

Отверстие А

Рис.1 Тягово-сцепное устройство ТСУ 9011 Рено Логан. 2

Примечание: детали, помеченные * входят в пакет комплектующих

4. монтаж на автомобиль

Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях станций технического обслуживания или автосервиса

  - Очистить штатные отверстия в боковых внутренних полках лонжеронов от закрывающей их ленты (при наличии).

  - Закрепить боковые кронштейны ТСУ к внутренним боковым полкам лонжеронов болтами М10х90 и гайками М10,. внутрь лонжеронов установить втулки. подложить под головки болтов шайбы 40х40, а под гайки – шайбы 10.65Г и шайбы 10х30. Крепеж не затягивать.

  - Закрепить балку ТСУ к боковым кронштейнам болтами М10х35 и гаками М10, подложив под гайки –шайбы 10.65Г и шайбы 10х30, под болты с вварными гайками подложить шайбы 10.65Г и шайбы 10х30. Крепеж не затягивать.

  - Внимание! Сцепной шар должен располагаться строго вдоль продольной оси автомобиля.

  - Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой.

- Момент затяжки М10-4,4…5,6 кгсм

  - Закрепить сцепной шар и кронштейн крепления розетки к кронштейнам шара болтами М12х1,25х75 и гайками М12х1,25 самостоп.

Внимание: после 4-х кратного применения самостопорящиеся гайки необходимо заменить на новые!

Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой

- Момент затяжки М12 самостоп.- 8,0…10,0 кгсм

  - Подсоединить провода ТСУ к электропроводке  автомобиля (в условиях автосервиса).

  - Подключить аккумуляторную батарею и проверить действие приборов освещения и световой сигнализации прицепа.

Внимание! Для снятия заднего бампера при установленном ТСУ необходимо снять балку ТСУ, предварительно отсоединив подрозетник со ШР.

- правила эксплуатации и технического обслуживания.

  - Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре  болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

  - Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с а/м шар должен быть смазан консистентной смазкой.

  - После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить страховочную связь автомобиля с прицепом, используя отверстие А в правом кронштейне шара ТСУ. Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установленных страховочных цепей (тросов).

  - Не допускается буксировка прицепов полной массой более 950 кг и со скоростью, превышающей 90 км/час.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - ООО "ТРЕЙЛЕР" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

- Предприятие не несёт ответственность за безопасность и надёжность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

  - Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца.

Этикетку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

  - Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве

## свидетельство о приёмке

ТСУ 9011 изготовлено ООО "ТРЕЙЛЕР" в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

## свидетельство о продаже

(заполняет продавец)

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи                                     	          Подпись

(число, месяц, год)                                   (продавец)

Штамп организации, продавшей ТСУ

- Информацию о нашей продукции можете посмотреть на сайте

| # Тел.: (4812) 600-323, (4812) 600-310, 64-64-00 Г. Смоленск ул. Тенишевой д.6 E-mail: info@pricep67.ru сайт: www.pricep67.ru ТСУ 9011 Рено Логан 2 (Renault Logan 2) |  |
| --- | --- |

Тягово-сцепное устройство ТСУ 9011 (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей Рено Логан 2 с кузовом седан с 2014 г.в. (производства АВТОВАЗ) с буксируемым прицепом полной массой до 950 кг.

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН №55 (п. 25 Приложения 9 к Техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств" (пост. правительства №720 от 10.09.2009 г.)

1. технические данные

| - Класс и тип сцепного устройства | - А50-Х (шаровой наконечник) |
| --- | --- |
| - Диаметр сцепного шара, мм | - 50 |
| - Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | - 950 |
| - Параметр D, не более, кН | - 5,8 |
| - Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг | - 50 |
| - Масса ТСУ, кг | - 15.80,5 |

- комплект поставки

| 2.1 ТСУ 9011 в сборе (рис.1) | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2.2. Пакет комплектующих ( рис.1) |  |
| Паспорт (руководство по эксплуатации) | 1 шт. |
| Защитный колпак | 1 шт. |

- требования по технике безопасности

  - Перед монтажом ТСУ необходимо установить автомобиль на эстакаде или на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, автомобиль затормозить стояночным тормозом, под колёса положить упоры (башмаки).

  - Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.