Сцепной шар

*Болт М12х30

*Шайба 12х36

*Шайба 12.65Г

*Гайка М12

3шт.

*Болт М10х1,25х25

*Шайба 10.65Г *Шайба 10х21

2шт.

Отверстие "А"

*Болт М12х1,25х75

*Гайка М12х1,25 самостоп

2шт.

Кронштейн

крепления розетки

Балка ТСУ

Боковые кронштейны

Рис.1 Тягово-сцепное устройство ТСУ 2020

Примечание: детали, помеченные * входят в пакет комплектующих

4. монтаж на автомобиль

Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях автосервиса

  - Удалить из технологических отверстий ниши запасного колеса пробки.

  - Установить балку ТСУ на а/м, совместив пазы в боковых кронштейнах ТСУ с отверстиями в фартуке а/м.

Закрепить болтами М10х1,25х25 (в фартуке а/м имеются закладные гайки), подложив под головки болтов шайбы 10.65Г и шайбы 10х21. Крепеж не затягивать.

  - Закрепить передний кронштейн ТСУ к нише запасного колеса болтами М12х30 и гайками М12, подложив под гайки шайбы 12.65Г, а под головки болтов –шайбы 12х36.  Крепеж не затягивать.

Сцепной шар ТСУ должен располагаться строго вдоль продольной оси симметрии автомобиля.

Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой.

- Момент затяжки М10 – 2,5…3,2 кгсм

- Момент затяжки М12 – 4,4…5,6 кгсм

  - Подсоединить провода ТСУ к электропроводке автомобиля (в условиях автосервиса).

  - Подключить аккумуляторную батарею и проверить действие приборов освещения и световой сигнализации прицепа.

Схема подключения разъема штепсельного (для справки)

Внимание: электрика не входит в базовый  комплект поставки

| №конт. | Назначение контакта |
| --- | --- |
| 1 | Указатель поворота левый |
| 2 | Огонь противотуманный |
| 3 | Масса |
| 4 | Указатель поворота правый |
| 6 | Стоп-сигнал |
| 7 | Огни габаритные, освещение номерного знака |

Примечание. На прицепах  других производителей может использоваться контакт 5 для подключения габаритных огней и освещения номерного знака.

- правила эксплуатации и технического обслуживания.

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре  болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.

- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить страховочную связь автомобиля с прицепом, используя отверстие "А" для крепления страховочных цепей. Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установленных страховочных цепей (тросов).

- Не допускается буксировка прицепов полной массой более 900 кг и со скоростью более 90 км/час.

- 6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - ООО "ТРЕЙЛЕР" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

- Предприятие не несёт ответственность за безопасность и надёжность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

  - Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца.

Этикетку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

  - Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## свидетельство о приёмке

ТСУ 2020 изготовлено в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

## свидетельство о продаже

(заполняет продавец)

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи                                     	          Подпись

(число, месяц, год)                                   (продавец)

Штамп организации, продавшей ТСУ

- Информацию о нашей продукции можете посмотреть на сайте

| Автоприцеп Центр pricep67.ru +7(4812) 600-323; +7(4812) 600-310; ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО паспорт (руководство по установке и эксплуатации) |  | МТ 22 |
| --- | --- | --- |

Тягово-сцепное устройство ТСУ 2020 (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей  Датсун mi-DO c 2015 г.в. с буксируемым прицепом полной массой до 900кг.

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН №55-01

1. технические данные

| - Класс и тип сцепного устройства | - А50-Х (шаровой наконечник) |
| --- | --- |
| - Диаметр сцепного шара, мм | - 50 |
| - Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | - 900 |
| - Параметр D, не более, кН | - 5,6 |
| - Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг | - 50 |
| - Масса ТСУ, кг | - 8,2±0,2 |

- комплект поставки

| 2.1 ТСУ 2020 в сборе (рис.1) | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2.2 Пакет с комплектующими (см. рис.1) | 1 шт. |
| Защитный колпак | 1 шт. |
| 2.3 Паспорт (руководство по установке и эксплуатации) | 1 шт. |

- требования по технике безопасности

- Перед монтажом ТСУ необходимо установить автомобиль на эстакаде или на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, автомобиль затормозить стояночным тормозом, под колёса положить упоры (башмаки).

- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.