5  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов  и гаек М5 или с помощью саморезов.

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой рис. 2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

Схема подключения электрооборудования

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   О    П Р И Е М К Е

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует

ТУ 4591-002-232512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА  ВЫПУСКА  ____________		ДАТА ПРОДАЖИ________

ШТАМП  ОТК_______  				ШТАМП МАГАЗИНА

Тел.: (4812) 600-323, (4812) 600-310, 64-64-00

Г. Смоленск ул. Тенишевой д.6

E-mail: info@pricep67.ru  сайт: www.pricep67.ru

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

CHEVROLET LANOS

2005г.в.

код  CV-01

Рис.1

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ОСТ 37.001.096-84. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1000 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

1.2  Вертикальная статическая нагрузка  на сцепной шар не более 490 Н (50 кгс)

1.3  Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.4  При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой - 50 мм - 50 кгс - 1000 кг - 15 кг |
| --- | --- |

3  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | ТСУ Chevrolet Lanos в сборе Шар Кронштейн левый Кронштейн правый Подрозетник в сборе Планка Втулка Ø 21х57 Болт М12х100 .88 Болт М12х1,25х70 .88 Гайка М12 Шайба Ø12 Шайба пружинная Ø12 Гайка М12х1,25 Болт М16х35 .88 Гайка М16 Шайба Ø16 Шайба пружинная Ø16 Руководство | - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 2шт. - 4 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 1шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- установить ТСУ на автомобиле так чтобы оси отверстий поз. А  кронштейнов поз.3, поз.4 ТСУ совпали с осями отверстий лонжерона;

- через имеющиеся отверстия лонжеронов просверлить насквозь сверлом Ø13 отверстия в полу багажника (предварительно снять обшивку пола багажника);

- используя кронштейны поз. 3,4 как шаблон, просверлить отверстия Ø13 поз. Б в лонжероне насквозь;

- для установки втулок со стороны пола багажника рассверлить получившиеся отверстия сверлом Ø21 ( не рассверливать отверстия в лонжеронах);

- в просверленные отверстия (со стороны пола багажника) установить втулки поз.7;

- ВНИМАНИЕ!!! Установка ТСУ без дистанционных втулок приводит к деформации лонжеронов автомобиля при монтаже и их разрушению при эксплуатации.

- согласно Рис.1 с помощью крепежных элементов поз. 6,7,8,10,11,12 закрепить кронштейны поз.3, поз.4 на автомобиле;

- с помощью крепежных элементов поз.14,15,16,17  закрепить ТСУ к кронштейнам поз.3,4;

- с помощью болтов  поз.9 и гаек поз.13  установить  шар на место;

- подключить электрооборудование;

-  произвести полную затяжку  резьбовых соединений с моментом  30-35 Нм ;

- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.