Скоба

*Болт М12х30

*Шайба 12.65Г

*Гайка М12

4 шт.

Траверса круглого сечения

Болт М10х35

Гайка М10

*Шайба 10.65Г

4 шт.

Кронштейн ТСУ

Лонжерон

Задние фонари

П-образная траверса

Примечание: детали, помеченные * входят в пакет комплектующих

РИС.1 Тягово-сцепное устройство ТСУ 3302

4. монтаж на автомобиль

  - Снять с ТСУ скобу (см. рис.1)..

  - Установить скобу на траверсу круглого сечения и соединить её с ТСУ четырьмя болтами М10х35, при этом головки болтов расположить со стороны скобы, а шайбы 10.65Г - между гайками М10 и ТСУ.

Установленные четыре гайки не затягивать. ТСУ со скобой должны иметь возможность перемещаться по траверсе.

  - Совместить четыре отверстия 12.5 мм на кронштейне ТСУ с четырьмя отверстиями на траверсе П-образного сечения и скрепить траверсу с кронштейном болтами М12х30. Головки болтов расположить со стороны траверсы, а шайбы М12.65Г - между гайками М12 и кронштейном ТСУ.

  - Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой.

Момент затяжки М10 – 2,5…3,2 кгсм

- Момент затяжки М12 – 4,4…5,6 кгсм

  - Подсоединить провода  ТСУ к электропроводке автомобиля.

  - Подключить аккумуляторную батарею и проверить действие приборов освещения и световой сигнализации прицепа.

Схема подключения разъема штепсельного (для справки)

Внимание: электрика не входит в базовый  комплект поставки ТСУ

| №конт. | Назначение контакта |
| --- | --- |
| 1 | Указатель поворота левый |
| 2 | Огонь противотуманный |
| 3 | Масса |
| 4 | Указатель поворота правый |
| 6 | Стоп-сигнал |
| 7 | Огни габаритные, освещение номерного знака |

- Примечание. На прицепах  других производителей может использоваться контакт 5 для подключения габаритных огней и освещения номерного знака.

- правила эксплуатации и технического обслуживания.

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре  болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с а/м шар должен быть смазан консистентной смазкой.

- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить страховочную связь автомобиля с прицепом, используя петлю для крепления страховочных цепей. Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установленных страховочных цепей (тросов).

- Не допускается буксировка прицепов полной массой более 1000 кг и со скоростью более 90 км/час.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ООО "ТРЕЙЛЕР" гарантирует безотказную работу ТСУ на автомобиле в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

- Предприятие не несёт ответственность за безопасность и надёжность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

- Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца.

- Этикетку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

- Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие прочностные и потребительские качества могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## свидетельство о приёмке

ТСУ 3302 изготовлено ООО "ТРЕЙЛЕР" в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

## свидетельство о продаже

(заполняет продавец)

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи                                     	          Подпись

(число, месяц, год)                                   (продавец)

Штамп организации, продавшей ТСУ

Информацию о нашей продукции Вы можете посмотреть на сайте

| # Тел.: (4812) 600-323, (4812) 600-310, 64-64-00 Г. Смоленск ул. Тенишевой д.6 E-mail: info@pricep67.ru сайт: www.pricep67.ru | МТ22 |
| --- | --- |

Тягово-сцепное устройство ТСУ 3302 (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобилей ГАЗ-3302, ГАЗ-33023 с буксируемым прицепом полной массой до 1000 кг.

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН №55 (п. 25 Приложения 9 к Техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств" (пост. правительства №720 от 10.09.2009 г.)

- технические данные

| - Класс и тип сцепного устройства | - А50-Х (шаровой наконечник) |
| --- | --- |
| - Диаметр сцепного шара, мм | - 50 |
| - Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | - 1000 |
| - Параметр D, не более, кН | - 7,6 |
| - Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг | - 50 |
| - Масса ТСУ, кг | - 7,30,6 |

- комплект поставки

| 2.1 ТСУ 3302 в сборе (рис.1) |  | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 Пакет комплектующих (см. рис.1) |  | 1 шт. |
| Защитный колпак | 1 шт. |  |
| 2.3 Паспорт (руководство по эксплуатации) | 1 шт. |  |

- требования по технике безопасности

- Перед монтажом ТСУ необходимо установить автомобиль на эстакаде или на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, автомобиль затормозить стояночным тормозом, под колёса положить упоры (башмаки).

- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.