15мм

Петля для крепления страховочных цепей

**Болт М10х25

**Гайка М10

*Шайба 10.65Г

6 шт.(**в пакет- 4 шт.)

Сцепной шар

Уголок

ТСУ

Пластина усиливающая   310х35

1 шт.

Пластина ТСУ

Шайба

увеличенная

2 шт.

Примечание: детали, помеченные * входят в пакет комплектующих

Рис.1 Тягово-сцепное устройство ТСУ 2114

4. монтаж на автомобиль

  - Снять обивку пола багажника.

  - Приложить усиливающую пластину 310х35 внутри багажника к задней панели, опустив её до упора в пол багажника

. Внимание! Расположение пластины должно быть таким, чтобы  ее вертикальная ось симметрии находилась напротив среднего технологического отверстия, заглушенного резиновой пробкой, а центры отверстий – на расстоянии 15 мм от нижнего края пластины (см. рис.1)

  - Наметить и просверлить четыре отверстия диаметром 10,5...11 мм в задней панели багажника автомобиля, используя усиливающую пластину как кондуктор.

  - Приложить ТСУ пластиной к задней панели багажника и закрепить с внешней стороны четырьмя болтами М10х25, не затягивая крепеж. При этом головки болтов расположить со стороны усиливающей пластины, а шайбы 10.65Г - между пластиной ТСУ и гайками.

  - Рассверлить два технологических отверстия в нише для запасного колеса автомобиля до 10,5…11 мм.

  - Закрепить уголок ТСУ двумя болтами М10х25,не затягивая крепеж. Увеличенные шайбы расположить между головками болтов и полом автомобиля.(см. рис.1)

- Внимание! Сцепной шар ТСУ должен располагаться строго вдоль продольной оси симметрии автомобиля.

  - Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой. Момент затяжки М10 – 2,5…3,2 кгсм.

  - Пробить в резиновой заглушке пола багажника автомобиля отверстие диаметром 12 мм и пропустить в него провода.

  - Подсоединить провода ТСУ к электропроводке автомобиля (в условиях автосервиса).

  - Подключить аккумуляторную батарею и проверить действие приборов освещения и световой сигнализации прицепа.

Схема подключения разъема штепсельного (для справки)

Внимание: электрика не входит в базовый  комплект поставки

| №конт. | Назначение контакта |
| --- | --- |
| 1 | Указатель поворота левый |
| 2 | Огонь противотуманный |
| 3 | Масса |
| 4 | Указатель поворота правый |
| 6 | Стоп-сигнал |
| 7 | Огни габаритные, освещение номерного знака |

Примечание. На прицепах  других производителей может использоваться контакт 5 для подключения габаритных огней и освещения номерного знака.

  - Установить на место обивку пола багажника.

5. правила эксплуатации и технического обслуживания.

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре  болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с а/м шар должен быть смазан консистентной смазкой.

- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить страховочную связь автомобиля с прицепом, используя петлю для крепления страховочных цепей. Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установленных страховочных цепей (тросов).

- Не допускается буксировка прицепов полной массой более 750 кг и со скоростью более 90 км/час.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - ООО "ТРЕЙЛЕР" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

- Предприятие не несёт ответственность за безопасность и надёжность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

  - Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца.

Этикетку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

  - Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве

## свидетельство о приёмке

ТСУ 2114 изготовлено ООО "ТРЕЙЛЕР" в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

## свидетельство о продаже

(заполняет продавец)

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи                                     	          Подпись

(число, месяц, год)                                   (продавец)

Штамп организации, продавшей ТСУ

- Информацию о нашей продукции можете посмотреть на сайте

| # Тел.: (4812) 600-323, (4812) 600-310, 64-64-00 Г. Смоленск ул. Тенишевой д.6 E-mail: info@pricep67.ru сайт: www.pricep67.ru ТСУ 2114 | - МТ 22 |
| --- | --- |

Тягово-сцепное устройство ТСУ 2114 (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля ВАЗ-2114 и его модификаций с буксируемым прицепом полной массой до 750 кг.

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН №55 (п. 25 Приложения 9 к Техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств" (пост. правительства №720 от 10.09.2009 г.)

технические данные

| - Класс и тип сцепного устройства | - А50-Х (шаровой наконечник) |
| --- | --- |
| - Диаметр сцепного шара, мм | - 50 |
| - Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | - 750 |
| - Параметр D, не более, кН | - 4,8 |
| - Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг | - 40 |
| - Масса ТСУ, кг | - 8,20,2 |

- комплект поставки

| 2.1 ТСУ 2114 в сборе (рис.1) | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2.2 Пакет с комплектующими (см. рис.1) | 1 шт. |
| Защитный колпак | 1 шт. |
| 2.3 Паспорт (руководство по установке и эксплуатации) | 1 шт. |

- требования по технике безопасности

- Перед монтажом ТСУ необходимо установить автомобиль на эстакаде или на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, автомобиль затормозить стояночным тормозом, под колёса положить упоры (башмаки).

- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности..