Передний кронштейн

Поперечная балка ТСУ

Крайние кронштейны

*Болт М10х1,25х25

*Шайба 10.01

*Шайба 10.65Г

6 шт.

*Болт М10х30

*Гайка М10

*Шайба 10.01

*Шайба 10.65Г

4 шт.

Продольная балка ТСУ

*Кронштейн крепления розетки

1 шт.

Сцепной шар

Средние

кронштейны

Рис.1 Тягово-сцепное устройство ТСУ 2123.01.Р  (2123.02.С)

Примечание: детали, помеченные * входят в пакет с комплектующими.

4. монтаж на автомобиль

Внимание! При установке ТСУ используются предусмотренные заводом-изготовителем точки крепления - не требуется сверление отверстий  в кузове автомобиля.

Перед установкой ТСУ необходимо очистить наружные поверхности в местах крепления от защитного покрытия (мастики).

  - Установить поперечную балку к фартуку и лонжеронам автомобиля, сначала за крайние кронштейны, затем за средние, используя болты М10х1,25х25 (подложив под головки болтов шайбы 10 и шайбы 10.65Г) Крепеж не затягивать. При необходимости снять элемент крепления глушителя с заднего резинового кронштейна и оттянуть колбу глушителя.

  - Приложить продольную балку ТСУ передним кронштейном к балке автомобиля  с помощью 2-х болтов М10х1,25х25, (подложив под головки болтов шайбы 10 и шайбы 10.65Г) Крепеж не затягивать.

  - Соединить продольную и поперечную балки ТСУ, используя болты М10х30 и гайки М10 (подложив под гайки шайбы 10 и шайбы 10.65Г).

  - Внимание! Сцепной шар должен располагаться строго вдоль продольной оси автомобиля.

  - Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой.

- Момент затяжки М10 -2,5…3,2 кгсм;

  - Закрепить съемный сцепной шар и кронштейн крепления розетки, используя болты М12х1,25х70 и гайки М12 самостоп. Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой.

- Момент затяжки М12 самостоп. - 8,0…10,0 кгсм.

- Внимание: после 4-х кратного применения самостопорящиеся гайки необходимо заменить!

  - Пробить в резиновой заглушке пола багажника автомобиля отверстие диаметром 12 мм и пропустить в него провода ТСУ.

  - Подсоединить провода ТСУ к электропроводке автомобиля.

  - Подключить аккумуляторную батарею и проверить действие приборов освещения и световой сигнализации прицепа.

5.правила эксплуатации и технического обслуживания.

  - ВНИМАНИЕ!!! При эксплуатации автомобиля без прицепа сцепной шар необходимо снять.

  - Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре  болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

  - Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с а/м шар должен быть смазан консистентной смазкой.

  - После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить страховочную связь автомобиля с прицепом, используя отверстия в кронштейнах шара для крепления страховочных цепей. Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установленных страховочных цепей (тросов)..

  - Не допускается буксировка прицепов полной массой более 1200 кг и со скоростью, превышающей 90 км/час.

- 6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - ООО "ТРЕЙЛЕР" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

- Предприятие не несёт ответственность за безопасность и надёжность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

  - Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца.

Этикетку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

  - Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве

## свидетельство о приёмке

ТСУ 2123.01.Р (2123..02.С). изготовлено ООО "ТРЕЙЛЕР" в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

## свидетельство о продаже

(заполняет продавец)

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи                                     	          Подпись

(число, месяц, год)                                   (продавец)

Штамп организации, продавшей ТСУ

- Информацию о нашей продукции можете посмотреть на сайте

| # Тел.: (4812) 600-323, (4812) 600-310, 64-64-00 Г. Смоленск ул. Тенишевой д.6 E-mail: info@pricep67.ru сайт: www.pricep67.ru ТСУ 2123.01.Р (2123.02.С) | - МТ 22 |
| --- | --- |

Тягово-сцепное устройство ТСУ 2123.01.Р (2123.02.С) (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля Шевроле НИВА с буксируемым прицепом полной массой до 1200 кг.

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН №55 (п. 25 Приложения 9 к Техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств" (пост. правительства №720 от 10.09.2009 г.)

1. технические данные

| - Класс и тип сцепного устройства | - А50-Х (шаровой наконечник) |
| --- | --- |
| - Диаметр сцепного шара, мм | - 50 |
| - Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | - 1200 |
| - Параметр D, не более, кН | - 7,2 |
| - Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг | - 50 |
| - Масса ТСУ, кг | - 14,1±0,4 |

- комплект поставки

| 2.1 ТСУ 2123.01.Р (2123.02.С) в сборе (рис.1) | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2.2 Пакет с комплектующими (см. рис.1) | 1 шт. |
| Защитный колпак | 1 шт |
| Комплект эл.проводки не включен |  |
| 2.3 Паспорт (руководство по установке и эксплуатации) | 1 шт. |

- требования по технике безопасности

- Перед монтажом ТСУ необходимо установить автомобиль на эстакаде или на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, автомобиль затормозить стояночным тормозом, под колёса положить упоры (башмаки).

- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.