Петля для крепления страховочных цепей

Передний кронштейн

Поперечная балка ТСУ

Кронштейн

*Болт М10х1,25х25

*Шайба 10.01

*Шайба 10.65Г

6 шт.

*Болт М10х30

*Гайка М10

*Шайба 10.01

*Шайба 10.65Г

4 шт.

Кронштейн крепления розетки

Рис.1 Тягово-сцепное устройство ТСУ 2123.Р (2123.02.Р)

Примечание: детали, помеченные * входят в пакет с комплектующими.

4. монтаж на автомобиль

Внимание! При установке ТСУ используются предусмотренные заводом-изготовителем точки крепления - не требуется сверление отверстий  в кузове автомобиля.

Перед установкой ТСУ необходимо очистить наружные поверхности в местах крепления от защитного покрытия (мастики).

  - Закрепить поперечную балку ТСУ четырьмя болтами М10х1,25х25 к фартуку и лонжеронам автомобиля. Допускается рихтовка кронштейнов поперечной балки  при несовпадении центров отверстий кронштейнов ТСУ и центров закладных гаек автомобиля.

При необходимости снять элемент крепления глушителя с заднего резинового кронштейна и оттянуть колбу глушителя.

  - Приложить ТСУ передним кронштейном к поперечной балке автомобиля и закрепить двумя болтами М10х1,25х25, не затягивая крепеж.

  - Соединить продольную и поперечную балки ТСУ, используя болты М10х30, расположив крепеж в соответствии с рис.1.

  - Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой.

Момент затяжки М10 -2,5…3,2 кгс м; М12 – 4,4…5,6 кгс м,

  - Пробить в резиновой заглушке пола багажника автомобиля отверстие диаметром 12 мм и пропустить в него провода ТСУ.

  - Подсоединить провода ТСУ к электропроводке автомобиля.

  - Подключить аккумуляторную батарею и проверить действие приборов освещения и световой сигнализации прицепа.

Схема подключения разъема штепсельного (для справки)

Внимание: электрика не входит в базовый  комплект поставки

| №конт. | Назначение контакта |
| --- | --- |
| 1 | Указатель поворота левый |
| 2 | Огонь противотуманный |
| 3 | Масса |
| 4 | Указатель поворота правый |
| 6 | Стоп-сигнал |
| 7 | Огни габаритные, освещение номерного знака |

Примечание. На прицепах  других производителей может использоваться контакт 5 для подключения габаритных огней и освещения номерного знака.

  - Установить на место обивку пола багажника.

- правила эксплуатации и технического обслуживания.

  - Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре  болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

  - Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с а/м шар должен быть смазан консистентной смазкой.

  - После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить страховочную связь автомобиля с прицепом. Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установленных страховочных цепей (тросов).

  - Не допускается буксировка прицепов полной массой более 1200 кг и со скоростью, превышающей 90 км/час.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - ООО "ТРЕЙЛЕР" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

- Предприятие не несёт ответственность за безопасность и надёжность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

  - Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца.

Этикетку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

  - Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве

## свидетельство о приёмке

ТСУ 2123.Р (2123.02.Р). изготовлено ООО "ТРЕЙЛЕР" в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

## свидетельство о продаже

(заполняет продавец)

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи                                     	          Подпись

(число, месяц, год)                                   (продавец)

Штамп организации, продавшей ТСУ

- Информацию о нашей продукции можете посмотреть на сайте

| # Тел.: (4812) 600-323, (4812) 600-310, 64-64-00 Г. Смоленск ул. Тенишевой д.6 E-mail: info@pricep67.ru сайт: www.pricep67.ru ТСУ 2123.Р (2123.02.Р) | - МТ 22 |
| --- | --- |

Тягово-сцепное устройство ТСУ 2123.Р (2123.02.Р) (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей Шевроле НИВА с буксируемым прицепом полной массой до 1200 кг.

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН №55 (п. 25 Приложения 9 к Техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств" (пост. правительства №720 от 10.09.2009 г.)

1. технические данные

| - Класс и тип сцепного устройства | - А50-Х (шаровой наконечник) |
| --- | --- |
| - Диаметр сцепного шара, мм | - 50 |
| - Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | - 1200 |
| - Параметр D, не более, кН | - 7,2 |
| - Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг | - 50 |
| - Масса ТСУ, кг | - 13,6±0,4 |

- комплект поставки

| 2.1 ТСУ 2123.Р (2123.02.Р) в сборе (рис.1) | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2.2 Пакет с комплектующими (см. рис.1) | 1 шт. |
| Защитный колпак | 1 шт |
| 2.3 Паспорт (руководство по установке и эксплуатации) | 1 шт. |

- требования по технике безопасности

- Перед монтажом ТСУ необходимо установить автомобиль на эстакаде или на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, автомобиль затормозить стояночным тормозом, под колёса положить упоры (башмаки).

- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.